# LabField

064060 Flere-posisjons Magnetisk Rører

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield fler-posisjons magnetisk rører benytter internasjonale avanserte designkonsepter og produksjonsteknologi, med glatt og vakkert utseende, kompakt og fast struktur, høy allsidighet, enkel betjening, et sjeldent instrument for vitenskapelige forskningsforsøk.

Denne magnetiske røreren er hovedsakelig egnet for laboratorieinstrumenter for væskeblanding, og brukes til å røre lav-viskositetsvæsker eller fast-væske blandinger samtidig, og kan stilles inn til å kjøre synkront eller asynkront.

II: Produktoversikt

## Ill: Produktintroduksjon

Hastighet/timing knapp

Start/stopp knapp

Synkron/

Asynkron knapp

LCD-skjerm

Korrosjonsbestandig plate

Tid innstilling

Hastighetsinnstilling

IV: Produktdata

| Kontroll | Asynkron (synkronisering kan settes) |
| --- | --- |
| Antall stasjoner | 4 |
| Arbeidsplate størrelse | 4-(110*110mm) |
| Maks rørevolum | 4*500ml |
| Motortype | Børsteløs motor |
| Blandingsretning | Mot klokken |
| RPM | 50-1500 rpm |
| Størrelse på rørstav | 30mm |
| Skjermtype | LCD-skjerm |
| Tidsinnstilling | 1min-19t59min |
| Spenning | AC100-240V |
| Tillatt omgivelsestemperatur | 5-40℃ 80%RH |
| Produktstørrelse (MM) | 320*220*65mm |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

•	Brukes mye i eksperimenter ved ulike universiteter, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann og andre enheter.

### Bruk

•	Brukes mye i eksperimenter ved ulike universiteter, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann og andre enheter.

### Brukssteg

- Sett i stikkontakten og slå på bryteren

- Drei venstre knapp for å velge stasjon, kort trykk på høyre knapp for å sette parametere

- Langt trykk på høyre knapp i 2 sekunder for å starte/stoppe

- Langt trykk på venstre knapp i 2 sekunder for å synkronisere

### Instrumentbruksmiljø

•	Innendørs bruk.

•	Høyde: ≤2000m

•	Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er +5℃~+40℃

•	Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er ≤80%

•	Det er ingen vibrasjoner og luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

•	Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran og bak instrumentet når det er i drift¨

### Sikkerhetsforskrifter

•	Det er strengt forbudt å trekke ut og sette i strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er våte med væske!

•	Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er strømførende!

•	Det er strengt forbudt å vedlikeholde og rengjøre instrumentet når det er på strøm!

•	Det er strengt forbudt å installere instrumentet på et ujevnt, svaiende og vibrerende sted!

Leveringsliste

•	Flere-posisjons magnetisk rører

•	Rørstav*4

•	Strømkabel

•	Bruksanvisning