# LabField

065760 Mini Vortex Mixer

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield Vortex-mikser benytter internasjonale avanserte designkonsepter og produksjonsteknologi, og har fordelene med glatt og vakkert utseende, kompakt og fast struktur, høy allsidighet og enkel betjening.

Det er et sjeldent instrument for vitenskapelig forskning. Denne vortex-mikseren brukes hovedsakelig for å forhindre blodkoagulering, immunopresipitasjon og andre lignende laboratorieformål. Det brukes hovedsakelig til molekylær hybridblod og andre prøver som trenger å blandes.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Sink-aluminium legeringsbase

Kraftig sugekopp

Strømtilførsel

Hastighetskontrollknapp

Silikongummihode

Synkron/asynkron knapp

LCD-skjerm

Korrosjonsbestandig plate

Tid innstilling

Hastighetsinnstilling

IV: Produktdata

| Kontrollmodus | Hastighetsjustering |
| --- | --- |
| Motortype | Børsteløs motor |
| Orbitaldiameter (MM) | 4,5 (sirkulær oscillasjon) |
| Maksimalt håndteringsvolum (ML) | 50 |
| Hastighetsområde (RPM) | 0 - 3000 |
| Utkoblet effekt (W) | 12 |
| Spenning | AC100-240V |
| Strømadapter | DC12V 1A |
| Tillatt relativ luftfuktighet | 5~40℃, 80%RH |
| Produktdimensjon (MM) | 100* 93* 72 |
| Pakkedimensjon (MM) | 190* 126* 113 |
| Produktvekt (KG) | 0,56/ 0,37 |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

•	Det brukes hovedsakelig til molekylær hybridblod og andre prøver som trenger å blandes.

### Bruk

•	Det brukes mye som et eksperimentelt verktøy ved høyere utdanningsinstitusjoner, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann og medisinsk behandling.

### Brukssteg

### Hastighetsjustering

- Sett i stikkontakten og slå på strømmen

- Plasser sentrifugerøret eller testrøret i sentrum av silikonhetten, drei på knappen, og trykk lett for å starte.

### Instrumentbruksmiljø

•	Innendørs bruk.

•	Høyde: ≤2000m

•	Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er +5℃~+40℃

•	Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er ≤80%

•	Det er ingen vibrasjoner og luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

### Sikkerhetsforskrifter

•	Ikke sett i eller trekke ut strømtilkoblingen og betjente strømbryteren når hendene er flekket med væske.

•	Ikke sett i eller trekk ut strømpluggen når instrumentet er på.

•	Det er strengt forbudt å vedlikeholde og skrubbe instrumentet når det er påslått.

•	Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn og ustabil arbeidsflate.

Leveringsliste

•	Mini Vortex-mikser

•	Strømkabel

•	Bruksanvisning