# LabField

065760 Mini Vortex Mixer

Gebruikershandleiding

I: Productoverzicht

Labfield Vortex-mixer maakt gebruik van internationaal geavanceerde ontwerpconcepten en productietechnologieën, en heeft de voordelen van een gladde en mooie uitstraling, een compacte en stevige structuur, een hoge veelzijdigheid en eenvoudige bediening.

Het is een zeldzaam instrument voor wetenschappelijk onderzoek. Deze vortex-mixer wordt voornamelijk gebruikt om bloedstolling, immunoprecipitatie en andere vergelijkbare laboratoriumdoeleinden te voorkomen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor moleculaire hybride bloedmonsters en andere monsters die gemengd moeten worden.

II: Productoverzicht

III: Productintroductie

Krachtige zuignap

Zinc-aluminiumlegering basis

Stroominvoer

Snelheidsregelingknop

Siliconenrubberen kop

Synchroon/Asynchroon knop

LCD-display

Anticorrosieplaat

Instelling van de tijd

Instelling van de snelheid

IV: Productgegevens

| Besturingsmodus | Snelheidsinstelling |
| --- | --- |
| Motortype | Borstelmotor |
| Orbitale diameter (MM) | 4,5 (cirkelvormige oscillatie) |
| Maximale verwerkingsvolume (ML) | 50 |
| Snelheidsbereik (RPM) | 0 - 3000 |
| Uitgangsvermogen (W) | 12 |
| Spanning | AC100-240V |
| Voedingsadapter | DC12V 1A |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 5~40℃, 80%RH |
| Productafmetingen (MM) | 100* 93* 72 |
| Verpakkingsafmetingen (MM) | 190* 126* 113 |
| Productgewicht (KG) | 0,56/ 0,37 |

V: Correct gebruik

### Toepassing

•	Het wordt voornamelijk gebruikt voor moleculaire hybride bloedmonsters en andere monsters die gemengd moeten worden.

### Gebruik

•	Het wordt veel gebruikt als experimenteel hulpmiddel in instellingen voor hoger onderwijs, milieubescherming, volksgezondheid, epidemiepreventie, chemische industrie, kraanwater en medische zorg.

### Stappen voor gebruik

### Snelheidsinstelling

- Steek de stekker in en zet de stroom aan

- Plaats de centrifuubbuis of testbuis in het midden van de siliconen dop, draai de knop en druk licht in om te starten.

### Instrumentgebruikomgeving

•	Alleen voor binnengebruik

•	Hoogte: ≤2000m

•	Het werktemperatuurbereik van het instrument is +5℃ ~ +40℃

•	Het toepasselijke temperatuurbereik van het instrument is ≤80%

•	Er zijn geen trillingen en luchtstromen die de prestaties beïnvloeden

### Veiligheidsmaatregelen

•	Steek de stroomconnector niet in of uit en schakel de stroomknop niet om wanneer de handen bevlekt zijn met vloeistof.

•	Steek de stroomstekker niet in of uit wanneer het instrument onder stroom staat.

•	Het is strikt verboden om het instrument te onderhouden en schoon te maken wanneer het aan staat.

•	Het is strikt verboden om het instrument te installeren op een werkoppervlak dat ongelijk is en schudt.

Leveringslijst

•	Mini Vortex-mixer

•	Stroomkabel

•	Gebruikershandleiding