# LabField

065770 Vortexryster

Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield vortexblander anvender internationale avancerede designkoncepter og fremstillingsteknologi. Den har et glat og æstetisk udseende, kompakt og robust konstruktion, høj alsidighed og enkel betjening. Det er et uundværligt instrument til videnskabelige eksperimenter.

Denne vortexblander er hovedsageligt egnet til at forhindre blodkoagulation, immunsuppression og andre lignende anvendelser. Det er et laboratorieinstrument, der primært anvendes til forskellige prøver, der kræver omrøring, såsom molekylær hybridiseret blod.

II: Produktoversigt

III: Produktintroduktion

Reduktion af hastighed

Digitalt display

Forøgelse af hastighed

Lasersensor

RUN-tilstand

Silikonehætte

Synkron/asynkron knap

LCD-display

Korrosionsbestandig plade

Tidsindstilling

Hastighedsindstilling

IV: Produktdata

| Styringstilstand | Digitalt display + knap + lasersensorstart |
| --- | --- |
| Motor | Børsteløs motor |
| Amplitude | 4mm (cirkulær oscillation) |
| Rotationsretning | Med uret |
| Hastighedsområde | 100-3000rpm |
| Trinindstilling | 100rpm |
| Effekt | 20W |
| Spænding | DC12V 2A |
| Tilladt omgivelsestemperatur | 5~40℃, 80%RH |
| Produktstørrelse | 150* 150*45mm |
| Nettovægt | 1,26kg |

V: Korrekt brug

### Anvendelse

•	Anvendes hovedsageligt til molekylær hybridisering, blod og andre prøver, der kræver omrøring.

### Brug

•	Anvendes bredt i eksperimenter ved forskellige universiteter, inden for miljøbeskyttelse, sundhed, epidemiforebyggelse, kemisk industri, vandforsyning, medicinsk behandling og andre enheder.

### Brugsanvisning

•	Tilslut strømforsyningen, displayet tændes

•	"-" knap reducerer hastigheden, "+" knap øger hastigheden

•	RUN normal tilstand: tryk på RUN-knappen for at starte/stoppe enheden

•	Induktionstilstand: hold reagensglasset, der skal omrøres, og placer det i midten af silikonehætten, hvorefter lasersensoren aktiverer start

### Instrumentets anvendelsesmiljø

•	Indendørs brug

•	Højde: ≤2000m

•	Instrumentets driftstemperaturområde er +5℃~+40℃

•	Instrumentets relative luftfugtighed må ikke overstige 80%

•	Der må ikke være vibrationer eller luftstrømme omkring instrumentet, som påvirker ydeevnen

•	Der må ikke være ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i den omgivende luft

•	Oprethold en sikkerhedsafstand på 10cm foran og bag instrumentet under drift

### Sikkerhedsforanstaltninger

•	Det er strengt forbudt at tilslutte eller frakoble strømstikket og betjene tænd/sluk-knappen med våde hænder!

•	Det er strengt forbudt at afbryde strømstikket, mens instrumentet er spændingsførende!

•	Det er strengt forbudt at vedligeholde og rengøre instrumentet, mens det er tændt!

•	Det er strengt forbudt at installere instrumentet på en ujævn, ustabil eller vibrerende arbejdsflade!

Leveringsliste

•	Vortexblander

•	Strømkabel

•	Brugervejledning