# LabField

066570 Varme kappe, 500ml

Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield er designet efter europæiske teknikker, med avanceret teknologi, stabil ydeevne, innovativ struktur og god anvendelseseffekt. Udstyret anvendes bredt til opvarmning i laboratorier på universiteter, i petrokemisk industri, medicin og miljøbeskyttelsesinstitutioner mv.

II: Produktoversigt

III: Produktintroduktion

Glasfiberforing

Temperaturreguleringsknap

IV: Produktdata

| Kapacitet | 500ml |
| --- | --- |
| Funktion | Opvarmning |
| Opvarmningseffekt | 250W |
| Maks. temperatur | Rumtemperatur-300℃ |

V: Produktinformation

### Egenskaber

- Yderside i koldvalset stålplade med strækning og sprøjtelakering.

- Anvender et avanceret digitalt temperaturstyringssystem, der præcist kan kontrollere temperaturen på den opvarmede væske, let at betjene, høj præcision og intuitiv temperaturvisning.

- Anvender varmebestandig nikkel-krom-modstandstråd af høj kvalitet, indkapslet i et højtemperaturisolerende lag. Vævet til en halvkugleformet opvarmningsenhed med egenskaber som stort opvarmningsareal, hurtig opvarmning, ensartet temperatur og ingen åben flamme osv.

### Brugsanvisninger

- Da overfladen af det varmeisolerende materiale er belagt med fedt,

- skal det ved første brug opvarmes uden belastning. Under opvarmningen kan der forekomme hvid røg.

- Sluk for strømmen, når opvarmningen er færdig, og vent til der ikke længere er røg. Når temperaturen er faldet, kan enheden anvendes normalt.

- Ved brug af instrumentet skal væsken først hældes i beholderen, hvorefter beholderen placeres i instrumentet.

### Arbejdsbetingelser

- Omgivelsestemperatur: 5~ 40℃;

- Omgivelsesfugtighed: ≤90%;

- Spænding: 220V

VI: Fejlanalyse

| Fænomen | Årsag | Afhjælpning |
| --- | --- | --- |
| Ingen strøm | Dårlig forbindelse mellem stikkontakt og stik, kredsløbet er ikke lukket. | Juster stikkontakt og stik, juster kredsløbet |
| Ingen opvarmning | Varmelegemets ledning er brudt | Udskift varmelegemet |
| Ingen temperaturstyring | Styrepanelet er defekt | Udskift styrepanelet |

Leveringsliste

•	Varmekappe

•	Strømadapter

•	Brugervejledning