# LabField

066580 Värmemantel, Digital Temperaturkontroll

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield Designad med europeiska tekniker, med sin avancerade teknologi, stabila prestanda, nya struktur och goda användningseffekt, används denna utrustning ofta för uppvärmning i laboratorier vid universitet, petrokemiska industrier, medicin och miljöskyddsinstitutioner etc.

II: Produktöversikt

III: Produktintroduktion

Inställningsknapp

Display Skärm

Temperaturkontrollknapp

Temperatursond

Fiberglasfoder

IV: Produktdata

| Kapacitet | 500 ml |
| --- | --- |
| Funktion | Uppvärmning |
| Värmeeffekt | 250W |
| Temp kontrollläge | Digital display & Temperaturkontroll |
| Max Temperatur | Rumstemperatur-300℃ |

V: Produktinformation

### Egenskaper

- Kallvalsningsarksträckning och sprutning av yta.

- Använd avancerat digitalt temperaturkontrollsystem som kan exakt kontrollera temperaturen på den uppvärmda vätskan, lätt att använda, hög precision, temperaturdisplayen är intuitiv.

- Använder högkvalitativ nickel-krom värmeelementtråd innesluten i högtemperaturisolationslager. Vävd till en halv boll i uppvärmningsenheterna, med egenskaper som stort uppvärmningsområde, snabb uppvärmning, jämn temperatur, ingen öppen låga och så vidare.

### Användningsnoteringar

- På grund av att ytan på isoleringsmaterialet är belagd med fett,

- vid första användning, värm upp utan uppvärmningsolja, vitt rök kommer att visas,

- stäng av strömmen efter uppvärmning tills rökfrihet, när temperaturen har sjunkit kan den användas normalt.

- Vid användning av instrumentet, häll först vätskan i behållaren och sätt sedan i instrumentet för användning.

### Arbetsförhållanden

- Omgivningstemperatur: 5~ 40℃;

- Omgivande luftfuktighet: ≤90%;

- Spänning: 220V

VI: Felsökningsanalys

| Fenomen | Orsak | Behandling |
| --- | --- | --- |
| Ingen ström | Dålig kontakt mellan kontaktuttag och kontakt, kretsen stänger inte. | Justera kontaktuttaget och kontakten, justera kretsen. |
| Ingen uppvärmning | Uppvärmningsjacketråd är bruten | Byt uppvärmningsjacka |
| Ingen temperaturkontroll | Kontrollpanelen är trasig | Byt kontrollpanel |

Leveranslista

- Värmemantel

- Stativ

- Temperatursond

- Strömadapter

- Instruktionsmanual