# LabField

067720 Mini elektrische centrifuge, 7000 rpm

Gebruikershandleiding

I: Productoverzicht

Labfield merk mini-centrifuge maakt gebruik van internationaal geavanceerde ontwerpconcepten en productietechnologie, heeft een gladde en mooie uitstraling, een compacte en stevige structuur, een hoge veelzijdigheid en eenvoudige bediening. Het is een zeldzaam instrument voor wetenschappelijk onderzoek. Deze mini-centrifuge is voornamelijk geschikt voor het scheiden van de vaste deeltjes in de suspensie van de vloeistof, of het scheiden van de twee in de emulsie met verschillende dichtheden, en kan ook worden gebruikt om vloeistof uit natte vaste stoffen te verwijderen.

II: Productoverzicht

III: Productintroductie

Rotor elastische sluiting

Rotor

Transparant deksel

IV: Productgegevens

| Besturingsmodus | PWM elektronische snelheidsregeling |
| --- | --- |
| LCD-display | JA |
| Maximale relatieve centrifugale kracht | 3286xg |
| Maximale rotatiesnelheid | 7000rpm±5% |
| Rotor capaciteit | 0,2/0,5/1,5/2 ml*12 (centrifuusbuis) 0,2 ml*8*4 (PCR-stripe) 0,5/1,0 ml*12 (micro bloedbuis) |
| Maximale snelheidsversnelling/reductie | <12s/<15s |
| Geluid onder maximale rotatiesnelheid | ≤47db(A) |
| Ingangsvermogen | 25W |
| Behuizing beschermingsniveau | AC100-240V/DC24V |
| Toegestane omgevings-temperatuur | 5~40℃, 80%RH |
| Productgrootte | 185* 180*135mm |
| Verpakkingsafmetingen | 350* 170*230mm |

V: Correct gebruik

### Toepassing

- Het wordt veel gebruikt als experimenteel hulpmiddel in instellingen voor hoger onderwijs, milieubescherming, volksgezondheid, epidemiepreventie, chemische industrie, kraanwater en medische zorg.

### Gebruik

- Steek de stroomstekker in

- Plaats de centrifuusbuis en sluit het deksel

- Zet de schakelaar aan en druk op de MENU-knop om het aantal omwentelingen of de tijd te selecteren

- Druk op de omhoog/omlaag-knop om de vereiste snelheid en tijd in te stellen

- Druk op de STAT/STOP-knop om te starten en te stoppen

### Instrumentgebruikomgeving

- Alleen voor binnengebruik

- Hoogte: ≤2000m

- De werkomgeving van het instrument is geschikt voor het temperatuurbereik van +5℃~+40℃

- Het toepasselijke vochtigheidsbereik van het instrument is ≤80%

- Er zijn geen trillingen en luchtstromen die de prestaties beïnvloeden

- Er mag geen geleidende stof, explosief gas of corrosief gas in de omgevingslucht zijn

- Houd een veilige afstand van 10 cm voor en achter het instrument tijdens het gebruik

### Veiligheidsmaatregelen

- Het is strikt verboden om de stroomconnector in te steken en de stroomknop om te schakelen wanneer de handen nat zijn van vloeistof!

- Het is strikt verboden om de stroomstekker uit te trekken wanneer het instrument onder stroom staat!

- Het is strikt verboden om het instrument te onderhouden en schoon te maken wanneer het aan staat!

- Het is strikt verboden om het instrument te installeren op een ongelijk, schommelend en trillend werkoppervlak!

Leveringslijst

- Mini Centrifuge

- Rotor

- Adapter

- Stroomkabel

- Gebruikershandleiding