# LabField

067730 Hög hastighet Centrifug, 13, 000 rpm

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield hög hastighet mini-centrifug använder internationella avancerade designkoncept och tillverkningsteknik, dess utseende är slätt och vackert, strukturen är kompakt och fast, den har fördelar som hög mångsidighet, enkel drift och så vidare, ett sällsynt instrument för vetenskapliga forskningsförsök. Denna mini-centrifug används huvudsakligen för att separera de fasta partiklarna från vätskan i suspensionen. Eller för att separera två vätskemulsioner med olika densitet, den kan också användas för att ta bort vätskan från våta fasta ämnen.

II: Produktöversikt

III: Produktintroduktion

Synligt topplock

Nödstoppknapp

Sluten hög hastighet rotor

Rotor-elastisk spärr

Strömbrytare

Arbetspanel

IV: Produktdata

| Motor | Borstlös motor |
| --- | --- |
| LCD-display | JA |
| Max RCF | 11337 xg |
| Hastighetsintervall | 1000-13000 rpm |
| Rotorkapacitet | 0,2/0,5/1,5/2 ml*12 (centrifugrör) 0,5/1,0 ml*12 (mikroblodrör) |
| Tidsintervall | 30 s - 59 min 50 s |
| Ljudnivå vid max hastighet | ≤47 db(A) |
| Ingångseffekt | 50W |
| Spänning / Ingångsspänning | AC100-240V / DC24V |
| Tillåten omgivningstemperatur och luftfuktighet | 5~40℃, 80%RH |
| Produktstorlek (MM) | 270* 180* 105 |
| Förpackningsstorlek (MM) | 357* 217* 137 |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

- Huvudsakligen används för att separera fasta partiklar i suspension från vätska.

### Användning

- Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten, medicinsk behandling och andra enheter.

### Steg för användning

- Slå på strömbrytaren

- Tryck på OPEN-knappen för att öppna locket och sätt i provet

- Tryck på MENU-knappen för att justera tid, hastighet och säker temperatur

- Tryck på STAT/STOP-knappen för att starta/stänga av

- Tryck på P-knappen för att spara flera grupper av lägen, och hämta läget för att köra

- Håll in P-knappen för att köra i gradientläge

### Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk

- Höjd: ≤2000 m

- Instrumentets arbets temperaturintervall är +5℃~+40℃

- Det tillämpliga luftfuktighetsintervallet för instrumentet är ≤80%

- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen

- Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller korrosiv gas i den omgivande luften

- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!

- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

Leveranslista

- Hög hastighet mini-centrifug

- Rotor

- Adapter

- Strömkabel

- Instruktionsmanual