# LabField

067740 Lavhastighets sentrifuge, 500-4000 rpm

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield lavhastighets benkmodell sentrifuge er en selvbalanserende sentrifuge som kan brukes i kliniske, medisinske, biologiske, kjemiske, genetiske ingeniørfag, immunologi og andre felt. Det er et konvensjonelt laboratorieinstrument for sentrifugering og sedimentering.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Nødstoppbryter

Rotor

Dual E-Lock

Nødstoppknapp

Rotor elastisk lås

Bryter

Arbeidspanel

IV: Produktdata

| Maks kapasitet | 15/50ml*6 (sentifugerør) 2/5/10ml*6 (blodrør) |
| --- | --- |
| Maks hastighet (rpm) | 500 - 4000 |
| Økning (rpm) | 100 |
| Maks RCF (xg) | 2146 |
| Rotorens semidiameter (cm) | 12 |
| Rotasjon | Mot klokken |
| Programminne | JA |
| Beskyttelsesfunksjon | Lokkbåsebeskyttelse, romtemperaturbeskyttelse, vibrasjonsbeskyttelse |
| Tidsinnstillingsområde | 30s - 59min50s |
| Tillatt omgivelsestemperatur | 5-40℃ |
| Strømforsyning | AC 110V-220V 50/60Hz |
| Strøm (W) | 80 |
| N.W. (kg) | 7,7 |
| Dimensjoner (mm) | 400* 300* 200 |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

- Hovedsakelig brukt til å separere faste partikler i suspensjon fra væske.

### Bruk

- Brukes mye i eksperimenter ved ulike universiteter, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann, medisinsk behandling og andre enheter.

### Brukssteg

- Sett i strømmen, slå på bryteren

- Trykk på OPEN-knappen for å åpne lokket, sett inn dekselet og prøven, prøven balanseres og plasseres symmetrisk

- Lukk lokket manuelt, trykk på MENU-tasten for å justere tid, hastighet og sikker temperatur

- Trykk på START/STOPP for å starte/stopp

- Trykk på P-tasten for å lagre flere grupper med moduser og hente frem den vanlige modusen for å kjøre.

### Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk

- Høyde: ≤2000m

- Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er +5℃~+40℃

- Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er ≤80%

- Det er ingen vibrasjon eller luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

- Det er ingen ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i luften rundt

- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran og bak instrumentet når det er i drift

### Sikkerhetsforskrifter

- Det er strengt forbudt å trekke ut og sette i strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er våte med væske!

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!

- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og rengjøre instrumentet når det er påslått!

- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, svaiende og vibrerende arbeidsflate!

## Leveringsliste

• Sentrifuge

• Strømkabel

• Kanula*Antall hull

• Bruksanvisning