# LabField

067960 Rulleblander, 6 ruller

Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield blandere er designet og fremstillet i henhold til internationale avancerede designkoncepter og teknologier. Blanderne er yderst effektive og skånsomme og er velegnede til forskellige eksperimenter såsom blodanalyse og prøveblanding.

II: Produktoversigt

## III: Produktintroduktion

Afbryder

Betjeningspaneler

Ruller (fremstillet af silikone)

Nødafbryder

IV: Produktdata

| Type | Horisontal rulning |
| --- | --- |
| Ruller | 6 ruller |
| Maks. kapacitet | 10*50ml centrifugerør / 0,5kg |
| Styringstilstand | Digitale taster |
| Hastighed | 20-80 rpm |
| Timing | 1min - 23h59min |
| SPECIFIKATIONER | φ6-34mm |
| Effekt | 25W |
| Spænding | AC110-220V |
| Dimensioner (mm) | 440* 255* 105 |

V: Korrekt brug

### Anvendelse

- Velegnet til blandingsoperationer i forskellige anvendelser: elektronmikroskopisk analyse, blodcellesuspensioner, homogenisering af fuldblod og plasma, vævsprøver, vask af udfældninger, analyse af nedbrydningsplader, ekstraktionsprocesser, opløsnings- og langsomme reaktioner, roterende forsegling osv.

### Brug

- Anvendes bredt i forskningsinstitutioner, medicinske skoler, sundhedssektoren og andre enheder samt i laboratorier inden for molekylærbiologi, virologi, mikrobiologi, patologi, immunologi m.fl.

### Brugsanvisning

- Tilslut strømforsyningen, og tænd for kontakten;

- Placer prøverør/reagensflaske på rullen;

- MENU-knap til skift mellem tid/hastighed, op- og ned-knapper til justering af parametre;

- Tryk på START/STOP-knapperne for at starte/stoppe enheden.

### Instrumentets anvendelsesmiljø

- Indendørs brug

- Højde: ≤2000m

- Instrumentet er egnet til omgivelsestemperaturområdet +5°C~+40°C

- Instrumentets drift er egnet til relativ fugtighed ≤80%

- Der må ikke være vibrationer eller luftstrømme, der påvirker ydeevnen

- Der må ikke være ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i den omgivende luft

- Oprethold en sikkerhedsafstand på 10cm foran, bagved, til venstre og højre, når instrumentet er i drift

### Sikkerhedsforanstaltninger

- Det er strengt forbudt at tilslutte eller frakoble strømstikket og betjene tænd/sluk-knappen, når hænderne er våde af væske!

- Det er strengt forbudt at afbryde strømstikket, mens instrumentet er spændingsførende!

- Det er strengt forbudt at vedligeholde og rengøre instrumentet, mens det er tændt!

- Det er strengt forbudt at installere instrumentet på en ujævn og ustabil arbejdsflade!

## Leveringsliste

- Hovedenhed

- Strømkabel

- Brugervejledning