# LabField

067960 Roller Mikser, 6 ruller

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield mikserne er designet og produsert i henhold til internasjonale avanserte designkonsepter og teknologier. Mikserne er svært effektive og skånsomme, og er egnet for forskjellige eksperimenter som blodanalyse og prøvemiksing.

II: Produktoversikt

## Ill: Produktintroduksjon

Bryter

Betjeningspaneler

Ruller (laget av silikon)

Nødstoppbryter

IV: Produktdata

| Type | Horisontal rulling |
| --- | --- |
| Ruller | 6 ruller |
| Maks kapasitet | 10*50ml Sentrifugerør / 0,5kg |
| Kontrollmodus | Digital knapp |
| Hastighet | 20-80 rpm |
| Tidsinnstilling | 1min - 23t59min |
| Spesifikasjoner | φ6-34mm |
| Strøm | 25W |
| Spenning | AC110-220V |
| Dimensjoner (mm) | 440* 255* 105 |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

- Egnet for mikseoperasjoner i ulike applikasjoner: elektronmikroskopianalyse, blodcellensuspensjoner, homogen solidt blod og plasma, vevsprøver, vask av utfellinger, nedbrytning av ark, ekstraksjonsprosess, langsom reaksjon ved oppløsning, roterende forsegling, etc.

### Bruk

- Brukes mye i vitenskapelige forskningsinstitusjoner, medisinske skoler, helsevesen og andre enheter, molekylærbiologi, virologi, mikrobiologi, patologi, immunologi og andre laboratorier.

### Brukssteg

- Sett i strømforsyningen og slå på bryteren;

- Plasser prøverøret/reagensflasken på rullen;

- MENU-tasten for å bytte mellom tid/hastighet, opp- og nedtaster for å justere parametere;

- Trykk på START/STOPP-tastene for å starte/stopp enheten.

### Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk

- Høyde: ≤2000m

- Instrumentet er egnet for omgivelsestemperaturområdet +5°C~+40°C

- Instrumentdrift er egnet for relativ luftfuktighet på ≤80%

- Ingen vibrasjoner og luftstrøm som påvirker ytelsen er tilstede

- Det er ingen ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i luften rundt

- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran, bak, til venstre og høyre når instrumentet er i drift

### Sikkerhetsforskrifter

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er flekket med væske!

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!

- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og skrubbe instrumentet når det er på!

- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, ustabil og svaiende arbeidsflate!

## Leveringsliste

- Vert

- Strømkabel

- Bruksanvisning