# LabField

067960 Roller Mixer, 6 rullar

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield mixers är designade och tillverkade enligt internationella avancerade designkoncept och teknologier. Mixarna är mycket effektiva och skonsamma och passar för olika experiment såsom blodanalys och provblandning.

II: Produktöversikt

## III: Produktintroduktion

Strömbrytare

Operativa paneler

Rullar (tillverkade av silikon)

Nödstoppknapp

IV: Produktdata

| Typ | Horisontell rullning |
| --- | --- |
| Rullar | 6 rullar |
| Max kapacitet | 10*50 ml centrifugrör / 0,5 kg |
| Kontrollläge | Digital knapp |
| Hastighet | 20-80 rpm |
| Tidsinställning | 1 min - 23 h 59 min |
| SPECIFIKATIONER | φ6-34 mm |
| Effekt | 25W |
| Spänning | AC 110-220V |
| Dimensioner (mm) | 440* 255* 105 |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

- Lämplig för blandningsoperationer i olika tillämpningar: elektronmikroskopianalys, blodcellssuspensioner, homogen solid blod och plasma, vävnadsprover, tvättning av utfällningar, disintegrering av bladprover, extraktionsprocesser, upplösning av långsamma reaktioner, roterande förslutning, etc.

### Användning

- Bred användning inom vetenskapliga forskningsinstitutioner, medicinska skolor, hälso- och sjukvård och andra enheter, molekylärbiologi, virologi, mikrobiologi, patologi, immunologi och andra laboratorier.

### Steg för användning

- Sätt i strömförsörjningen och slå på strömbrytaren;

- Placera provröret/reagensflaskan på rullen;

- MENU-knappen för att växla tid/hastighet, upp- och ned-knappar för att justera parametrar;

- Tryck på START/STOP-knapparna för att starta/stänga av enheten.

### Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk

- Höjd: ≤2000 m

- Instrumentet är lämpligt för omgivningstemperaturintervall på +5°C~+40°C

- Instrumentets drift är lämpligt för relativ luftfuktighet på ≤80%

- Det finns inga vibrationer och luftflöde som påverkar prestandan

- Det finns inget ledande damm, explosiva gaser eller korrosiva gaser i den omgivande luften

- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm mellan främre och bakre delarna samt vänster och höger sida när instrumentet är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är smutsiga av vätska!

- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och rörlig arbetsyta!

## Leveranslista

- Huvudenhet

- Strömkabel

- Användarmanual