# LabField

069000 Vakuumpumpe, oliefri

Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield vakuumpumpe anvender internationale avancerede designkoncepter og fremstillingsteknologi. Glat og æstetisk design, kompakt og robust konstruktion, høj alsidighed, enkel betjening osv., et uundværligt instrument til videnskabelige eksperimenter. Denne vakuumpumpe anvendes hovedsageligt til vakuumfiltrering, opløsningsmiddelfiltrering, vakuumdestillation, vakuumtørring, fastfaseekstraktion samt til kompression og omdannelse af gas.

II: Produktoversigt

Ill: Produktintroduktion

Luftudgang

Vakuummåler

Afbryder

Strømindgang

Kraftig sugefod

Hastighedsreguleringsknap

Drej knappen for at indstille rpm

Afbryder

Tryk på kontakten for at starte/pause

Tidsindstillingsknap

Drej knappen for at indstille tiden

Afbryder

Tryk på kontakten for at starte/pause

Hastighedsreguleringsknap

Drej knappen for at indstille rpm

Afbryder

Tryk på kontakten for at starte/pause

Nødstopknap

Rotor

Afbryder

Betjeningspaneler

Nødafbryder

IV: Produktdata

| Type | Undertryk |
| --- | --- |
| Justerbar pumpehastighed | NR |
| Pumpekapacitet (L/min) | 10 |
| Endeligt vakuum / undertryk (MPa) | 0,075 |
| Støj (dB) | <40 |
| Motoreffekt (W) | 20 |
| Ventilmembran | Importeret gummi |
| Overbelastningsbeskyttelse | JA |
| Overtemperaturbeskyttelse | JA |
| Kortslutningsbeskyttelse | JA |
| Dimensioner (mm) | 192* 100* 135 |
| Vægt (kg) | 1,58 |

V: Korrekt brug

### Anvendelse

- Anvendes hovedsageligt til vakuumfiltrering, opløsningsmiddelfiltrering, vakuumdestillation, vakuumtørring, fastfaseekstraktion og kan også anvendes sammen med en rotationsfordamper til kompression og omdannelse af gas.

### Brug

- Anvendes bredt som eksperimentelt udstyr ved højere læreanstalter, inden for miljøbeskyttelse, sundhed, epidemiforebyggelse, kemisk industri, vandforsyning og medicinsk behandling.

### Brugsanvisning

- Tilslut stikket, og tænd for strømmen

### Instrumentets anvendelsesmiljø

- Indendørs brug

- Højde: ≤2000m

- Instrumentets driftstemperaturområde er +5 °C ~ +40 °C

- Instrumentets tilladte fugtighedsområde er ≤80%

- Der må ikke være vibrationer eller luftstrømme omkring instrumentet, som påvirker ydeevnen

- Oprethold en sikkerhedsafstand på 10cm foran og bag instrumentet under drift

### Sikkerhedsforanstaltninger

- Det er strengt forbudt at tilslutte eller frakoble strømstikket og betjene tænd/sluk-knappen med våde hænder!

- Det er strengt forbudt at afbryde strømstikket, mens instrumentet er spændingsførende!

- Det er strengt forbudt at vedligeholde og rengøre instrumentet, mens det er tændt!

- Det er strengt forbudt at installere instrumentet på en ujævn, ustabil eller vibrerende arbejdsflade!

Leveringsliste

•	Vakuumpumpe

•	Vakuumslange

•	Filtermembran

•	Strømkabel

•	Brugervejledning